华东理工大学2021-2022学年第1学期

《机械设计》课程期中考试试卷

2021.11

| 开课学院：机械与动力工程学院 |  | 考试形式：闭卷 | 所需时间：120分钟 |
| --- | --- | --- | --- |
| 考生姓名：__________ | 学号：__________ | 专业：__________ | 班级：__________ |

| 题序 | 一 | 二 | 三 | 四 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |
| 评卷人 |  |  |  |  |  |

一、填空题（每空1分，共10分）

1. 变应力下工作的零件失效形式主要是____________。

2. 磨损分为粘着磨损、磨粒磨损、____________、腐蚀磨损四种类型。

3. 疲劳断裂过程一般由____________和____________两个阶段构成。

4. 当采用两个平键传递转矩时，应使两键布置在沿周向相隔____________的位置，在强度校核时按____________个键计算。

5. 一台完整的机器一般有动力机、____________和工作机组成。

6. 在螺纹联接设计中，对螺纹联接强度进行计算时，采用____________直径。

7. 带传动的失效形式是____________和____________。

二、选择题（每题2分，共30分）

1. 当零件可能出现疲劳断裂时，应按____________准则计算。

A）强度    B）刚度    C）寿命    D）振动稳定性

2. 我国国家标准的代号是____________。

(A) GC    (B) KY    (C) GB    (D) ZB    (E) JB    (F) YB

3. “计算载荷”一般：____________。

A）小于名义载荷    B）大于静载荷而小于动载荷    C）接近额定载荷    D）大于名义载荷而接近实际载荷

4. 零件的截面形状一定，如绝对尺寸（横截面尺寸）增大，疲劳强度将随之____________。

A）增高    B）降低    C）不变

5. 设计键联接的主要内容是：(a)按轮毂长度选择键长度；(b)按轴的直径选择键的横截面尺寸；(c)按使用要求选择键的类型；(d)进行必要的强度校核。具体顺序为____________。

A）(a)→(b)→(c)→(d)    B）(b)→(a)→(c)→(d)    C）(c)→(a)→(b)→(d)    D）(c)→(b)→(a)→(d)    E）(c)→(a)→(d)→(b)

6. 当温度升高时，润滑油的粘度____________。

A）增大    B）减小    C）不变

7. 绘制σm—σa坐标中的材料的简化疲劳极限应力图，起码应具备的条件是____________。

A）某一循环特性实验求得的疲劳极限应力    B）材料的屈服极限σs，以及疲劳极限σ0和σ-1    C）根据理论计算出一系列数据

8. σ-1代表变应力，其脚标“-1”代表____________。

A) σa/σm = -1    B) σmax/σmin = -1    C) σm/σa = -1    D) σmin/σmax = -1

9. 零件的形状、尺寸、结构相同时，磨削加工的零件与精车加工的相比，其疲劳强度____________。

A）降低    B）增高    C）不变

10. 用受拉螺栓联接的螺栓组受横向载荷或旋转力矩时，每个螺栓的危险截面受力情况是____________。

A）只可能受到剪切与挤压    B）只有拉力    C）同时受剪切应力与拉伸应力    D）可能受剪切应力，也可能受拉伸应力

11. 承受预紧力F′的紧螺栓联结在受工作拉力F时，剩余预紧力为F″，其螺栓所受的总拉力F0为____________。

A) F0 = F + F′    B) F0 = F + F″    C) F0 = F′ + F″    D) F0 = F + C1/(C1+C2)·F

12. 螺纹的公称直径是螺纹的____________。

A）大径    B）小径    C）中径

13. 设计V带时，若发现α1 < 120°，在不改变D1、D2的情况下，增大α1的有效措施是____________。

A）增大中心距    B）减小中心距    C）中心距不变，但增大初拉力

14. 承受预紧力和轴向变载荷的紧螺栓联接，当其螺栓的总拉力F0的最大值和螺栓的刚度C1不变时，被联接件的刚度C2越小，则____________。

A）螺栓总拉力的变化幅度越大    B）螺栓总拉力的变化幅度越小    C）螺栓总拉力的变化幅度不变    D）螺栓疲劳强度越高

15. V带传动中，限制小带轮的最小直径是为了：____________。

A) 使结构紧凑    B) 限制弯曲应力    C) 限制小带轮上的包角    D) 保证带和带轮之间有足够的摩擦力

三、简答题（每题2分，共20分）

1. 零件的疲劳断裂面一般有什么特征？

2. 简述机械零件的设计过程。

3. 在图示零件的设计中，直径比D/d和过渡圆角半径ρ的大小对零件的疲劳强度有何影响？为什么？

（图：带过渡圆角的变截面轴，两端受弯矩M作用）

4. 为什么螺纹联接常需要防松？有几种防松的原理？

5. 普通平键联接，如果其键长为L，键宽为b，试说明圆头平键、方头平键和半圆头平键的计算长度的确定方法。

6. 紧螺栓联接的强度校核公式为 σ = 1.3F0 / (πdc²/4) ≤ [σ]，试述公式中系数1.3的意义。

7. 带传动设计的设计准则是什么？

8. 简述疲劳损伤积累假说。

9. 带传动的弹性滑动与打滑有什么区别？

10. 表面强度分为哪几种？

四、分析、计算题（共40分）

1.（本题5分）在图中沿皮带一周画出带工作时的应力分布图（注明各应力的名称），并指出最大应力、最小应力发生于何处。小带轮为主动。

（图：开口式带传动，大带轮在左，小带轮在右，小带轮标注n）

2.（本题5分）如图所示零件极限应力图上，工作应力点M和N为零件上两种工作应力点，应力按循环特性r=常数方式增长，试在下图中标出对应的极点，并说明分别会出现什么形式的破坏。

（图：σa—σm极限应力线图，N点靠左，M点靠右）

3.（本题5分）有一减速机输出轴，其齿轮与轴的联接用图示A型平键联接。已知输出轴的直径为60mm，输出转矩为1200N·m，齿轮材料为铸铁，其许用挤压应力[σp]=80MPa，齿轮和键的材料为45号钢，其许用剪切应力[τ]=150MPa，试校核联接的强度。

（图：A型平键，长度70mm，宽度18mm，高度11mm）

4.（本题10分）如图所示，两块板用5个受剪螺栓联接，板厚h=35mm。螺栓的许用切应力[τ]=160MPa，挤压许用应力[σp]=192MPa。试指出受力最大螺栓的位置，求出其所受的力的大小并标出力的方向，按剪切强度计算螺栓的直径。

（图：5个螺栓沿φ300圆周布置，横向力P=30KN作用于距接合面800mm处）

5.（本题12分）45钢经过调质处理后的性能为，σ-1 = 425MPa，m = 9，N0 = 5×10⁶。现用此材料作试件进行试验，以对称循环变应力σ1 = 500MPa作用10⁴次，σ2 = 450MPa作用10⁵次。

(1) 若(kσ)D = 1，试计算该试件在此条件下的安全系数。（5分）

(2) 若以后再以σ3 = 430MPa作用于试件，循环多少次才能使试件发生破坏？（7分）

6.（本题8分）一个受稳定变应力作用的零件，已知材料的机械性能为σ-1 = 425MPa，σs = 600MPa，ψσ = 0.3，零件的最大应力σmax = 300MPa，最小应力σmin = -50MPa，综合影响系数(kσ)D = 1.4。求该零件的疲劳安全系数和静强度安全系数分别为多少？